WIFI DISPLAY A1 업그레이드

1. MODE 버튼을 누른 상태에서 전원 케이블(5PIN)을 연결하세요.

* USB 케이블은 PC와 연결이 되어있어야 합니다.

2. Rockusb.zip 압축파일을 해제 후 장치 드라이버를 설치합니다.

3. 드라이버가 정상적인 설치가 되었다면, RKBatchTool.EXE 를 실행시면 1번 항목에 녹색표시가 나타납니다. 만일 분홍색 색상이라면, MODE 버튼을 누르고 전원케이블을 다시 한번 연결해 줍니다.

4. 프로그램 상단에 파일 경로를 선택하여wifidisplay-a1.img 파일을 설정해줍니다.

5. Upgrade 버튼을 클릭하시고, 상태창에 녹색표시줄이 나타나면, 펌웨어 업그레이드가 완료가 됩니다.

* 펌웨어 업그레이드 완료 후 프로그램 종료